Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании

(КСУП)

Разработка плагина «Винт» для САПР «КОМПАС-3D» v.21

Пояснительная записка по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил:

Студент гр. 589-2

_______ Кабаев В.А.

«____» ___________ 2022 г.

Руководитель:

к.т.н., доцент

каф. КСУП

_______Калентьев А.А.

«____» ___________ 2022 г.

РЕФЕРАТ

Лабораторная работа 32 с., 19 рис., 10 источников.

Ключевые слова: КОМПАС-3D, VISUAL STUDIO, C#, КОМПАС API, ПЛАГИН, САПР.

Целью данной работы является разработка плагина для автоматизации проектирования модели винта.

Результатом работы является плагин, осуществляющий построение винта по заданным пользователям параметрам.

Пояснительная записка выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word.

Содержание

1 Введение	4

2 Описание API	5

3 Обзор аналогов	11

4 Описание предмета проектирования	13

4.1 Выбор инструментов и средств реализации	15

4.2 Назначение плагина	15

5 Описание реализации	16

5.1 Диаграмма классов	16

6 Описание программы для пользователя	19

7 Тестирование плагина	22

7.1 Функциональное тестирование	22

7.2 Модульное тестирование	24

7.3 Нагрузочное тестирование	26

Заключение	30

Список использованных источников	31

Введение

Автоматизация моделирования имеет огромное значение для развития науки, техники и производства в современном обществе. В настоящее время автоматизация – основной способ повышения производительности и эффективности труда инженерно-технических работников, занимающихся моделированием сложных устройств. Использование автоматизации в проектировании позволяет создавать все более сложные технические объекты и гибко реагировать на появление новых решений и технологий в той или иной области техники. Она позволяет значительно повысить точность расчетов, выбрать наилучшие варианты для реализации на основе строгого математического анализа всех или большинства вариантов проекта с оценкой технических, технологических и экономических характеристик производства и эксплуатации проектируемого объекта, значительно повысить качество конструкторской документации, существенно сократить сроки проектирования и передачи конструкторской документации в производство, эффективнее использовать технологическое оборудование с программным управлением [1].

Таким образом, целью данной работы является разработка плагина, автоматизирующего построение модели «Винт» для системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D с помощью интегрированной среды разработки Visual Studio 2022 Сommunity. [2]

Интегрированная среда разработки Visual Studio — это стартовая площадка для написания, отладки и сборки кода, а также последующей публикации приложений. Интегрированная среда разработки (IDE) представляет собой многофункциональную программу, которую можно использовать для различных аспектов разработки программного обеспечения.

Описание API

Аббревиатура API расшифровывается как «Application Programming Interface» (интерфейс программирования приложений, программный интерфейс приложения). [4]

Сегодня встречаются задачи, решение которых не реализованы в CAD-системах. Чаще всего это очень узкоспециализированные задачи, которые встречаются на каком-то конкретном предприятии или подотрасли. Для решения подобных задач и их автоматизации используется API.

API КОМПАС-3D — это ориентированные на прикладного программиста инструментальные средства разработки приложений (библиотек конструктивов, прикладных САПР) на базе системы КОМПАС. API КОМПАС-3D включает в свой состав API 5 и API 7.

Главным интерфейсом API системы КОМПАС является KompasObject.[5] Методы этого интерфейса, реализуют наиболее общие функции работы с документами системы, системными настройками, файлами, а также дают возможность получить указатели на другие интерфейсы (интерфейсы динамического массива, работы с математическими функциями, библиотек моделей или фрагментов и различных структур параметров определенного типа).

Ниже в таблице 2.1 представлены основные свойства и методы интерфейса KompasObject.

Таблица 2.1 – Методы и свойства интерфейса KompasObject

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Document3D() |  | ksDocument | Метод для получения указателя на интерфейс трехмерного графического документа (детали или сборки) |

Продолжение таблицы 2.1

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GetParamStruct(short structType) | structType – тип интерфейса параметров | StructType2D | Метод для получения указателя на интерфейс графического документа (чертежа или фрагмента) |
| Visible |  | bool | Свойство видимости приложения |
| Quit() |  |  | Метод для закрытия активного окна приложения |

В таблице 2.2 представлены методы интерфейса ksEntity, необходимые для разработки плагина.

Таблица 2.2 – Методы интерфейса ksEntity

| Название | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| Create() | bool | Создать объект в модели |
| GetDefinition() | IUnkown | Получить указатель на интерфейс параметров объектов и элементов |
| Update() | bool | Изменить свойства объекта (используя ранее установленные свойства) |
| NewEntity (short objType) | указатель на интерфейс ksEntity или IEntity. | Реальный объект создается в модели после вызова метода Create. |

В таблице 2.3 представлены свойства и методы интерфейса ksDocument2D, необходимые для разработки плагина.

Таблица 2.3 – Методы интерфейса ksDocument2D

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ksRectangle( ksRectangleParam param, int style) | param – параметры прямоугольника. style – стиль линии. | int | Получить указатель на прямоугольник на двумерной плоскости либо 0 в случае ошибки |
| ksCircle( double xc, double yc, double rad, int style) | xc, yc – координаты центра окружности. rad – радиус окружности. style – стиль линии. | int | Получить указатель на окружность на двумерной плоскости либо 0 в случае ошибки |

В таблице 2.4 представлены свойства и методы интерфейса ksDocument3D, необходимые для разработки плагина.

Таблица 2.4 – Методы интерфейса ksDocument3D

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Create (bool invisible, bool _typeDoc) | invisible – признак режима редактирования документа (true – невидимый режим, false – видимый режим), typeDoc – тип документа (true – деталь, false – сборка). | bool | Создать документ-модель (деталь или сборку) |  |
| GetPart(int type) | type – тип компонента из перечисления Типы компонентов. | ksPart |  | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |

В таблице 2.5 представлены методы интерфейса ksPart, необходимые для разработки плагина.

Таблица 2.5 – Свойства и методы интерфейса ksPart.

| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| EntityCollection(short objType) | objType – тип объектов, содержащихся в массиве. | ksEnintyCollection | Формирует массив объектов и возвращает указатель на его интерфейс |
| GetDefaultEntity(short objType) | objType – тип объекта | ksEntity | Получить указатель на интерфейс объекта, создаваемого системой по умолчанию |
| GetPart(int type) | Type – тип компонента | ksPart | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |
| NewEntity(short objType) | objType – тип объекта | ksEntity | Создать новый интерфейс объекта и получить указатель на него |

В таблице 2.6 представлены типы объектов документа-модели, необходимые для разработки плагина.

Таблица 2.6 – Некоторые типы объектов документа-модели

| Идентификатор объекта | Название объекта | Интерфейс параметров |
| --- | --- | --- |
| o3d_unknown | Неизвестный (включает все объекты) |  |
| o3d_planeXOZ | Плоскость XOZ | ksPlaneParam |
| o3d_planeYOZ | Плоскость YOZ | ksPlaneParam |
| o3d_planeXOY | Плоскость XOY | ksPlaneParam |
| o3d_sketch | Эскиз | ksSketchDefinition |
| o3d_face | Грань | ksFaceDefinition |
| o3d_bossExtrusion | Приклеивание выдавливанием | ksBossExtrusionDefinition |
| o3d_cutExtrusion | Вырезать выдавливанием | ksCutExtrusionDefinition |
| o3d_fillet | Операция "скругление" | ksFilletDefinition |
| o3d_edge | Ребро | ksEdgeDefinition |
| o3d_planeOffset | Смещённая плоскость | ksPlaneOffsetDefinition |

Обзор аналогов

Autodesk Inventor – система трёхмерного твердотельного и поверхностного параметрического проектирования (САПР) компании Autodesk, предназначенная для создания цифровых прототипов промышленных изделий. Инструменты Inventor обеспечивают полный цикл проектирования и создания конструкторской документации.

Рисунок 3.1 – Построение винта в Inventor

Inventor имеет готовую библиотеку винтов с соответствующий ГОСТом, которые можно использовать в своих сборках. Помимо данной возможности он имеет возможность создание отверстий с необходимой ГОСТом.

Описание предмета проектирования

Винт строительный — вид крепежа, используемый для взаимной фиксации двух деталей, одна из которых снабжена резьбой. Внешне винт выглядит как стержень, на одном конце которого имеется резьба с определенными параметрами (шаг, глубина, профиль), на другом расположена шляпка со шлицем для передачи крутящего момента (завинчивания с помощью отвертки).

Изображение моделируемого объекта на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 – Чертеж Винта

Измеряемые параметры для плагина:

- L – Общая длина винта (22-26 мм);

- M –Длина шлица (10 – 13 мм), должна быть < Dk + 2 мм;

- R – Радиус скругления (1 – 2 мм);

- Dk – Диаметр головки (12 – 15 мм), должен быть больше длины шлица M;

- D – Диаметр основания стержня (5-6 мм);

- T – Длина отступа (2 – 3 мм).

На рисунке 4.2 показан общий вид винта:

Рисунок 4.2 – Общий вид винта

Выбор инструментов и средств реализации

На основе требований к техническому заданию программа выполнена на языке программирования C# в среде Microsoft Visual Studio 2022 с использованием .NET Framework 4.7.2 [2], библиотека «Kompas6API5» [5] для основных операций в САПР КОМПАС-3D.

Инструментом тестирования и создания модульных тестов был выбран тестовый фреймворк NUnit [6] версии 3.13.2.

Технология разработки графического интерфейса: Windows Forms [7].

Назначение плагина

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием винта, с разной длиной и размером сечения. Благодаря данному расширению, проектировщики могут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры.

Описание реализации

Для графического описания абстрактной модели проекта, а также пользовательского взаимодействия (сценарии действия) использован стандарт UML.

UML язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения. UML является языком широкого профиля, это – открытый стандарт, использующий графические обозначения для создания абстрактной модели системы, называемой UML – моделью. UML был создан для определения, визуализации, проектирования и документирования, в основном, программных систем. UML не является языком программирования, но на основании UML возможна генерация кода и наоборот. [8]

При использовании UML были простроена диаграмма классов.

Диаграмма классов

Диаграмма классов – структурная диаграмма языка моделирования UML, демонстрирующая общую структуру иерархии классов системы, их коопераций, атрибутов (полей), методов, интерфейсов и взаимосвязей между ними.

На рисунке 5.1 представлена изначальная диаграмма классов.

Рисунок 5.1 – Изначальная диаграмма классов

- MainForm является главным элементом управления для обработки действий в графическом интерфейсе;

- ScrewBuilder – выполняет построение детали;

- ScrewParameters – содержит в себе параметры винта, которые проверяются на правильность с помощью метода Value() в классе Parameter, сравнивающий значения с минимальным и максимально возможным;

- KompasConnector – класс связи с КОМПАС – 3D;

- Parameter – класс в котором хранятся имя параметра и диапазон допустимых значений;

- ParameterNames – для избегания ошибок со значениями переменных типа string в поиске и присваивании имен параметров.

В итоговом проекте созданы следующие классы и методы, которые отображены на итоговой диаграмме классов (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Итоговая диаграмма классов

В процессе разработки была переосмыслена изначальная диаграмма классов, в результате чего:

- Добавлен вспомогательный класс PointDoubleType для использования при построении сложных фигур в ScrewBuilder;

- Добавлено перечисление ScrewdriverTypes для избегания ошибок при выборе типа шлица;

- В класс ScrewParameters были добавлены константы определяющие диапазон допустимых значений параметров;

- В классе ScrewBuilder были добавлены дополнительные методы для создания необходимых в построении 3d примитивов.

Описание программы для пользователя

Пользовательский интерфейс состоит из окна, в котором вводятся данные для построения винта. Если все данные были введены корректно, то при нажатии кнопки «Построить» происходит построение модели. При наличии ошибок в вводе параметров построение не произойдет и пользователю выведется сообщение об ошибке.

Так же под списком параметров расположен переключатель выбора необходимой формы шлица под отвертку.

На рисунке 6.1 представлен макет интерфейса программы.

Рисунок 6.1 – Пользовательский интерфейс

Если ввести неверные параметры, то кнопка «Построить» будет заблокирована для нажатия, а поля с неправильными данными будут выделены красным цветом и при наведении на них курсором мыши будет появляться сообщение с описанием ошибки. На рисунке 6.2 представлен макет интерфейса с некорректно введенными данными.

Рисунок 6.2 – Макет интерфейса с неверно введенными данными

После ввода корректных параметров кнопка «Построить» будет снова доступна и при ее нажатии будет построена модель винта.

Винт, построенный по заданным параметрам по умолчанию представлен на рисунке 6.3

Рисунок 6.3 – Модель винта, построенная

по параметрам по умолчанию

Модель винта с шестигранным шлицом представлена на рисунке 6.4:

Рисунок 6.4 – Модель винта с шестигранным шлицом

Тестирование плагина

Тестирование позволяет убедиться в работоспособности программы, выявлять ошибки при изменении какого-либо функционала.

Функциональное тестирование

При функциональном тестировании проверялось корректность работы плагина, а именно, соответствие полученного результата в виде трехмерной модели, с входными параметрами. [9]

Проведено тестирование максимальных и минимальных параметров модели.

Минимальные значения:

- Общая длина винта = 22 мм;

- Длина шлица = 10 мм;

- Радиус скругления = 1 мм;

- Диаметр головки = 12 мм;

- Диаметр основания стержня = 5 мм;

- Длина отступа = 2 мм.

Максимальные значения:

- Общая длина винта = 26 мм;

- Длина шлица = 13 мм;

- Радиус скругления = 2 мм;

- Диаметр головки = 15 мм;

- Диаметр основания стержня = 6 мм;

- Длина отступа = 3 мм.

На рисунке 7.1 представлена модель с минимально введенными параметрами.

Рисунок 7.1 – Модель винта с минимальными введенными параметрами

На рисунке 7.2 представлена модель винта с максимальными введенными параметрами:

Рисунок 7.2 – Модель винта с максимальными параметрами

На рисунках 7.3–7.4 представлены модели винта с максимальными параметрами и разными шлицами:

Рисунок 7.3 – Модель винта с максимальными параметрами и плоским вырезом под отвертку

Рисунок 7.4 – Модель винта с максимальными параметрами и шестигранным вырезом под отвертку

Модульное тестирование

В целях проверки корректности работы методов и свойств классов при помощи тестового фреймворка NUnit версии 3.13 проведено модульное тестирование, проверялись открытые поля, свойства и методы. Были протестированы классы модели: Parameter, WaveguideParameters. На рисунке 7.4 представлена информация о модульном тестировании программы. Покрытие модели тестами составило сто процентов, что показано на рисунке 7.5:

Рисунок 7.4 – Модульное тестирование плагина

Рисунок 7.5 – Покрытие кода тестами

Нагрузочное тестирование

В целях проверки производительности работы плагина, было проведено нагрузочное тестирование. Тестирование производилось на ПК со следующей конфигурацией:

–	ЦП Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU 2.60GHz;

–	8 ГБ ОЗУ;

–	графический процессор объемом памяти 2 ГБ.

Для нагрузочного тестирования был задан бесконечный цикл построения детали. Для измерения времени был использован класс Stopwatch. Тестирование заключалось в построении винта с минимальными параметрами. На рисунке 7.6 представлен график зависимости времени от количества построенных деталей.

Рисунок 7.6 – График зависимости времени построения

от количества построенных винтов

На рисунке 7.7 представлен график зависимости загруженности памяти от количества построенных деталей

Рисунок 7.7 – График зависимости загруженности памяти

от количества построенных винтов

Тестирование длилось три с половиной минуты, было построено сто двадцать моделей винтов со стандартными параметрами, работа плагина завершилась сообщением об ошибки памяти в Visual Studio. Исходя из графика, представленного на рисунке 7.6 можно увидеть, что построения детали в основном занимает менее трёх секунд, но после построения восемьдесят пятой детали, время построения некоторых деталей стало возрастать, данную тенденцию можно соотнести с самым большим изменением занимаемой памяти показанное на рисунке 7.7. Резкие уменьшения потребления памяти скорее всего обусловлены тем, что КОМПАС-3D подключает алгоритмы оптимизации при достижении максимальной занимаемой оперативной памяти компьютера.

Важным фактором является использование файла подкачки, а точнее переход в виртуальную память. Виртуальная память – метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется в компьютере, путём автоматического перемещения частей программы между основной памятью и вторичным хранилищем (например, твердотельным накопителем) [10].

Также было решено провести второе нагрузочное тестирование, в процессе которого будут создаваться винты с максимальными параметрами и шестигранным шлицом, в процессе построения, которых используется больше операций.

На рисунках 7.8 и 7.9 показан результат данного тестирования:

Рисунок 7.8 – График зависимости времени от

количества построенных винтов с шестигранным шлицом

Рисунок 7.9 – График зависимости загруженности памяти

от количества построенных винтов с шестигранным шлицом

Нагрузочное тестирование с построением винтов с шестигранным шлицом завершилось через десять минут предварительной остановкой работы ПК с сообщением о критическом сбое работы ОС Windows.

Исходя из графиков тестирования 7.8 и 7.9, можно выделить линейное увеличение затрачиваемой памяти на построение деталей до достижения максимального занимаемого объема, после которого скорее всего началась использование файлов подкачки и работа алгоритмов оптимизации. Время построения каждой детали оставалось в диапазоне от двух до трёх с половиной секунд, однако по мере выполнения происходили скачки времени построения –первый составил около семи секунд, второй – десять, третий – тридцать две и четвертый – сто тринадцать секунд. После последнего скачка потребление памяти резко снизилось и вскоре программа завершила свою работу.

- Заключение

При выполнения лабораторных работ были изучены основные этапы проектирования программного продукта и его реализации, предметная область объекта проектирования, SDK «КОМПАС-3D». Было составлено техническое задание, разработан проект системы, составлены UML диаграммы классов, разработан макет пользовательского интерфейса.

В результате работы был разработан и реализован плагин для САПР «КОМПАС-3D», выполняющий построение 3D-модели винта по заданным параметрам.

Над реализованным плагином были проведены функциональное, модульное и нагрузочное тестирование на платформе Windows 11.

- Список использованных источников

- Автоматизация вычислительных процедур в прикладных задачах инженерного проектирования [Электронный ресурс]. – URL: https://scienceforum.ru/2014/article/2014000201 (дата обращения: 10.12.2022).

- Visual Studio [Электронный ресурс]. – URL: https://visualstudio.microsoft.com/ru/ (дата обращения: 10.12.2022).

- µWave Wizard. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.mician.com/products/μwave-wizard/ (дата обращения 29.10.2022).

- Болт – Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Винт_(деталь) (дата обращения 03.09.2022)

- КОМПАС-3D для разработчиков. [Электронный ресурс]. – URL: https://kompas.ru/solutions/developers/ (дата обращения: 10.12.2022).

- NUnit [Электронный ресурс]. – URL: https://nunit.org/ (дата обращения: 10.12.2022).

- Введение в Windows Forms [Электронный ресурс]. – URL: https://metanit.com/sharp/windowsforms/1.1.php (дата обращения: 10.12.2022).

- UML. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uml.org/ (дата обращения 10.12.2022).

- Функциональное тестирование [Электронный ресурс]. – URL:  https://daglab.ru/funkcionalnoe-testirovanie-programmnogo-obespechenija/ (дата обращения: 10.12.2022).

- Виртуальная память — Википедия. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальная память (дата обращения 17.04.2022)